PROJEKT  STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

### OPIS TECHNICZNY

- Dane wyjściowe

  - Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt stałej organizacji ruchu dla inwestycji  "Przebudowa drogi gminnej relacji Ciachcin- Kuchary- Józinek- Leszczyn Szlachecki- PGR Leszczyn Szlachecki oraz budowa kanalizacji kablowej od km 0+000 do km 4+198.41 na terenie gminy Bielsk, powiat płocki, województwo mazowieckie”

W ramach opracowania wykonano:

- plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500,

- inwentaryzację  istniejącej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe wraz z poziomym),

Opracowany projekt organizacji ruchu obejmuje:

- oznakowanie pionowe

- oznakowanie poziome,

- weryfikację usytuowania istniejących znaków pionowych i poziomych

  - Inwestor zadania

Inwestorem inwestycji jest:

Gmina Bielsk

Plac Wolności 3A

09-230 Bielsk

  - Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano następujące opracowania:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 2015, poz. 591 z 2015r., tekst jednolity z późn. zmianami)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12.10.2002r. z póz. zmianami )

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 października 2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

- Charakterystyka stanu  istniejącego

  - Lokalizacja i geometria drogi gminnej.

Trasa przebudowanej drogi przebiega przez teren o zabudowie luźnej w miejscowościach: Ciachcin, Kuchary Jeżewo, Józinek, Leszczyn Szlachecki, PGR Leszczyn Szlachecki.

Teren, na którym projektowana jest droga częściowo objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W MPZP przedmiotowy odcinek drogi opisano jako drogę dojazdową, pozostała część drogi zostanie wykonana na tych samych parametrach.

Przebudowa nie jest położona w pobliżu obszarów Natura 2000.

Istniejąca droga do km 3+822 posiada nawierzchnie z kruszywa łamanego o szerokości jezdni 5,0m. Odwodnienie tej części drogi odbywa się za pomocą istniejących rowów. Od km 3+822 do końca drogi nawierzchnia jest bitumiczna szerokości 3,5m.

  - Charakterystyka drogi i ruchu na drodze gminnej oraz stan projektowany

Teren zabudowany do km 0+550 i od  km 3+750 do skrzyżowania drogi gminnej z droga krajową. Szerokość jezdni wynosi 5m.

Wprowadza się następujące zmiany w organizacji pionowej:

- Likwidacja znaku A-30 z tabliczką T-0

Od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do km 3+822 organizacja ruchu jest organizacja nowoprojektowana. Skrzyżowanie z droga krajową oraz organizacja go dotycząca jest poza zakresem niniejszego opracowania. Wójt Gminy wystąpił o opnie w/w organizacji skrzyżowania i po zebraniu wszystkich opinii złoży wniosek o zatwierdzenie organizacji w Gddkia.

Od km 3+822 do skrzyżowania z droga powiatową nastąpi zmiana organizacji zgodnie z załączonymi załącznikami.

Skrzyżowanie z droga powiatową jest wyłączone z opracowania ze względu na istniejące już oznakowanie i braku konieczności jego zmieniania.

  - Uwagi końcowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem " (Dz. U. Nr 177 z dn. 14 października 2004 r., póz. 1729).

Wszystkie stosowane znaki pionowe (grupa wielkości „średnie”) należy wykonać z folii odblaskowej 1 typu, dla znaku A-7 zastosować folię 2 typu, zgodnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r., póz. 2181).

Planowana data wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu: maj  2016r.

OPRACOWAŁ:

Mgr inż. Tomasz Dąbrowski